ITS-Zusammenfassung

Inhalt

Lehrjahr 1	2

Hardware/Netzwerktechnik	2

Topologien	3

OSI-Schichten anhand einer E-Mail-Versendung	5

Lehrjahr 2	6

CIDR	6

Dynamisches Routing	7

IOT	8

Cyber physische Systeme	9

IPv4	10

IPv6	11

MAC-Adressen	14

Routing	16

SNMP, ICMP, NetFlow, DHCP	21

Subnetting	23

VPN	25

W-LAN	27

Lehrjahr 3	29

# Lehrjahr 1

## Hardware/Netzwerktechnik

- Switch:

Ein Switch ist ein Netzwerkgerät, welches Datenpakete innerhalb eines lokalen Netzwerks anhand von MAC-Adressen weiterleitet.

- Hub:

Ein Huni s ein einfaches Netzwerkgerät, welches Datenpakete an alle angeschlossenen Geräte im Netzwerk sendet, ohne Unterscheidung.

- Router:

Ein Router ist ein Gerät, welches den Datenverkehr zwischen verschiedenen Netzwerken regelt und Pakete anhand von IP-Adressen weiterleitet.

- Gateway:

Ein Gateway ist eine Schnittstelle zwischen verschiedenen Netzwerken, die unterschiedliche Protokolle und Technologien verwenden, um den Datenverkehr zu vermitteln.

- DMZ:

Die Demilitarisierte Zone ist ein Netzwerkbereich, der zwischen dem internen und dem externen Netzwerk liegt und oft für öffentlich zugängliche Dienste verwendet wird, um Sicherheitsrisiken zu minimieren.

- Topologien:

Netzwerktopologien beschreiben die physische oder logische Struktur eines Netzwerks, wie z.B. Bus, Ring, Stern oder Mash.

- Protokolle:

Netzwerkprotokolle sind Regeln und Standards, welche die Kommunikation zwischen Geräten in einem Netzwerk ermöglichen, wie z.B. TCP/IP, http, FTP.

| ## Topologien | Vorteil | Nachteil |
| --- | --- | --- |
| Ringtopologie In Glasfaser oder lokalen Netzwerken, wo eine einfache und symmetrische Datenübertragung stattfinde.t | - Deterministischer Zugriff; Jeder Knoten hat die gleiche Zugriffszeit, was die Planung und Kontrolle des Datenflusses erleichtern. - Fehlertoleranz: Bei Verwendung einer doppelten Ringstruktur kann der Datenverkehr im Fehlerfall in die entgegengesetzte Richtung umgeleitet werden. | - Ausfallsicherheit: Fällt ein einziger der Knoten ohne redundante Verbindung aus, ist das gesamte Netzwerk beeinträchtigt. - Leistungsabfall: Bei zunehmender Anzahl sinkt die Datenübertragungsgeschwindigkeit. |
| Sterntopologie In Heim- und Büronetzwerken | - Einfache Fehlersuche: Da jeder Knoten isoliert betrachtet werden kann. - Erweiterbarkeit: Hinzufügen neuer Geräte ist sehr einfach. | - Abhängigkeit von zentraler Komponente: Ausfallen von zentralem Hub/Switch, kann das Netzwerk lahmlegen - Kabelkosten: Bedarf an Kabeln kann teuer werden, besonders in großen Netzwerken. |
| Mashtopologie In drahtlosen und kritischen Netzwerken | - Hohe Fehlertoleranz: Mehrere Pfade zwischen den Knoten sorgen bei Ausfall einzelner Verbindung für Verbindung. - Lastverteilung: Der Datenverkehr wird dynamisch verteilt. | - Komplexität: Konfiguration und Verwaltung können hohe Kosten verursachen. - Kosten: Durch Verkabelung bei vollständig vermashten Netzwerken. |
| Linientoplogie Kleine einfache Netzwerke | - Einfache Implementierung: Installation ist unkompliziert und kostengünstig. - Geringer verkabelungsaufwand: Eine einzige Leitung! | - Ausfallsicherheit: - Fällt ein Gerät oder eine Verbindung aus ist das gesamte Netzwerk beeinträchtigt. - Skalierbarkeit auf kosten der Netzwerkleistung |
| Baumtopologie In großen hierarchischen Netzwerken, Unternehmen, Campus | - Einfache Verwaltung durch hierarchische Struktur. - Skalierbarkeit: Es ist einfach das Netzwerk zu erweitern. | - Abhängigkeit von zentralen Knoten: Fällt ein Knoten aus, fällt ein ganzer Zweig aus. - Komplexität bei Verkabelung und Installation. |
| Bustopologie In älteren Netzwerken | - Kostenersparnis: Durch weniger Kabelaufwand und Hardware. - Einfache Erweiterung: Geräte können einfach hinzugefügt werden, ohne das Netzwerk zu beeinflussen. | - Kollisionen: Bei hohem Datenverkehr können Datenkollisionen auftreten, welche die Netzwerkleistung beeinträchtigen. - Begrenzte Länge: Die Länge der Busse ist begrenzt, was die Reichweite und Skalierbarkeit einschränkt. |

## OSI-Schichten anhand einer E-Mail-Versendung

OSI = Open System Interconnection

- Anwenderschicht:

  - ↑ E-Mail wird gesendet → Datenerzeugung

- Darstellungsschicht:

  - Gemeinsame Darstellung bei Anwendern

- Sitzungsschicht:

  - Baut die Verbindung zwischen den Anwendern auf

- Transportschicht:

  - Realisierung eines zuverlässigen Datenstroms

- Vermittlungsschicht:

  - Pfadauswahl (routing) zwischen den Anwendungssystemen

- Sicherungsschicht:

  - Sorgt für eine zuverlässige Übertragung über die physikalischen Verbindungen der Netzwerke

- Bitübertragungsschicht:

  - Definiert die elektrotechnische Realisierung der Übertragung

1-4: Anwendungsprotokolle

5-7: Transportprotokolle

Merksatz:

Alle Deutschen Studenten Trinken Verschiedene Sorten Bier

# Lehrjahr 2

## CIDR

CIDR – Classless Inter-Domain Routing

Definition:
CIDR (Classless Inter-Domain Routing) ist eine Methode zur effizienteren Nutzung von IP-Adressen und zur besseren Aggregation von Routen. Es ersetzt die alten Klassen (A, B, C) durch flexible Präfixlängen.

Notation:
Eine IP-Adresse wird zusammen mit der Netzmaske angegeben, z. B.
192.168.0.0/24

- /24 bedeutet: die ersten 24 Bit gehören zum Netzanteil, die restlichen 8 Bit zum Hostanteil.

- Netzmaske in Dezimal: 255.255.255.0

Funktionsweise:

- Der Präfix (z. B. /24) gibt an, wie viele Bits fest für das Netzwerk reserviert sind.

- Der Rest der Bits steht für Hosts im Netzwerk zur Verfügung.

Formeln:

- Anzahl Hosts = 2^(Host-Bits) - 2 (weil Netzadresse und Broadcastadresse nicht nutzbar sind).

- Beispiel: /24 → 32 - 24 = 8 Host-Bits → 2^8 - 2 = 254 Hosts

Beispiele:

- 10.0.0.0/8 → sehr großes Netz, ca. 16 Mio. Hosts

- 172.16.0.0/16 → mittleres Netz, 65.534 Hosts

- 192.168.1.0/24 → kleines Netz, 254 Hosts

Vorteile von CIDR:

- Effiziente Adressnutzung

- Flexiblere Netzwerkeinteilung (Subnetting & Supernetting)

- Reduzierung der Routingtabellen (Routenaggregation)

## Dynamisches Routing

Dynamisches Routing

Definition:
Dynamisches Routing bedeutet, dass Router ihre Routingtabellen automatisch anpassen. Sie tauschen regelmäßig Informationen über erreichbare Netzwerke aus und passen Routen bei Änderungen (z. B. Ausfall eines Routers) selbstständig an.

Vorteil gegenüber statischem Routing:

- weniger Verwaltungsaufwand

- passt sich automatisch an Topologieänderungen an

- geeignet für größere Netzwerke

Funktionsweise:

- Router tauschen Routing-Informationen über Routing-Protokolle aus.

- Diese Protokolle bestimmen, wie Wege berechnet und gewählt werden.

- Entscheidungskriterien: Metrik (z. B. Anzahl Hops, Bandbreite, Delay, Kosten).

Arten von Routing-Protokollen:

- Distanzvektor (z. B. RIP)

  - Router kennt nur die Richtung (nächster Hop) und die Entfernung (Metrik, z. B. Anzahl Hops).

  - Einfach, aber langsamer bei Änderungen.

- Link-State (z. B. OSPF, IS-IS)

  - Jeder Router kennt die gesamte Netzwerktopologie.

  - Berechnet besten Pfad mit Algorithmus (z. B. Dijkstra).

  - Schneller und effizienter, aber komplexer.

- Path-Vector (z. B. BGP)

  - Speziell für Routing zwischen autonomen Systemen (Internet).

  - Berücksichtigt den gesamten Pfad, nicht nur Kosten.

Beispiele für Protokolle:

- RIP (einfach, max. 15 Hops, heute kaum genutzt)

- OSPF (Standard in Unternehmensnetzen, Link-State)

- BGP (Internet-Routing, Path-Vector)

Zusammenfassung – Merksatz:

- statisch = manuell, einfach, fehleranfällig, nur für kleine Netze

- dynamisch = automatisch, flexibel, skaliert für große Netze

## IOT

Automatisierungs-Pyramide

Von oben nach unten:

- ERP

- Bedien- und Beobachtungsebene

- Steuerungsebene (SPS, CNC, IPC, Antriebe)

- Feldebene, Sensorik, Aktorik

- Fundament, Maschinen, Anlagen

## Cyber physische Systeme

Cyber-physische Systeme (CPS)

Definition:
Cyber-physische Systeme sind vernetzte Systeme, in denen digitale Komponenten (IT, Software, Kommunikation) eng mit physischen Prozessen (Maschinen, Sensoren, Aktoren) zusammenarbeiten.

Kernidee:

- Physische Welt ↔ Cyber-Welt in Echtzeit verbunden

- Sensoren erfassen Daten → Software verarbeitet sie → Aktoren steuern physische Prozesse

Eigenschaften:

- Echtzeitfähigkeit (schnelle Reaktion auf Ereignisse)

- Vernetzung (oft über IoT, Internet, drahtlose Netze)

- Autonomie (können eigenständig Entscheidungen treffen)

- Sicherheit & Zuverlässigkeit besonders wichtig

Beispiele:

- Intelligente Produktionsanlagen (Industrie 4.0)

- Autonomes Fahren

- Smart Grids (intelligente Energienetze)

- Medizintechnik (z. B. vernetzte Insulinpumpen)

Ziele & Vorteile:

- Effizienzsteigerung

- Flexibilität & Automatisierung

- Optimierung von Ressourcen

- Neue Geschäftsmodelle (z. B. Predictive Maintenance)

Herausforderungen:

- IT-Sicherheit (z. B. Schutz vor Hackerangriffen)

- Datenschutz

- Komplexität der Systeme

- Interoperabilität (Zusammenspiel verschiedener Hersteller/Standards)

## IPv4

Netzanteil / Hostanteil

Binärwerte der 8 stellen: 128/64/32/16/8/4/2/1

Immer von der höchsten anfangen auszuprobieren, ob sie reinpasst

IP-Adresse: 10.1.107.90/8 Subnetzmaske 255.0.0.0

Binär: 00001010.00000001.01101011.01011010

IP-Adresse: 172.93.5.128/16 Subnetzmaske 255.255.0.0

Binär: 10101100.01011101.00000101.10000000

IP-Adresse: 192.168.178.5/24 Subnetzmaske 255.255.255.0

Binär: 10000000.10101000.10110010.00000101

Auch wenn ich es für Schwachsinn halte, hier bitte:

## IPv6

Schreibweisen von IPv6 Adressen

IPv6 Adressen sind aufgrund des größeren Adressraums deutlich länger als ihre Vorgänger IPv4. Daher gibt es für die Schreibweise von IPv6 Adressen die Möglichkeit diese verkürzt darzustellen.

- Führende Nullen eines Blocks (Die Bereiche zwischen zwei „:“ Zeichen) können immer weg gelassen

- Zwei oder mehr aufeinander folgende 0er-Bereiche können als zwei Doppelpunkte „::“ dargestellt werden. Dies ist innerhalb einer IPv6 Adresse aber nur einmal erlaubt, da die Adresse sonst nicht mehr eindeutig wäre.

- Die Buchstaben A bis F sollen klein geschrieben werden (also a,b,c,d,e,f).

Die Beispiel-Adresse 2001:0db8:0000:0000:0123:0000:0000:0adf kann demnach wie folgt gekürzt werden:

- 2001:db8::123:0:0:adf

Die führenden Nullen entfallen in allen Blöcken und der dritte und vierte Block mit jeweils :000: werden als „::“ dargestellt. Der sechste und siebte Block werden jeweils als :0: dargestellt.

Ebenso wäre richtig:

- 2001:db8:0:0:123::adf

- Link-lokale-Adressen Sie sind nur im lokalen Netzwerk gültig und bereits nach dem Computerstart erhältlich. Dadurch kann jederzeit eine Verbindung im lokalen Netzwerk aufgebaut werden. Der Datenaustausch verläuft zwischen einem Gerät und dem Router.

- Lokale Adressen Eine lokale Adresse dient dazu, innerhalb eines Netzwerkes Datenpakete an mehrere Geräte zu versenden und empfangen. Lokale Adressen beinhalten link-lokale Adressen.

- Globale Adressen Eine globale Adresse dient dazu, im Internet geroutet werden zu können. Sprich, mit einer globalen Adresse können Sie Datenpakete im Internet empfangen und versenden.

Darstellung einer IPv6-Adresse:

Adresse: 2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334

Gekürzt (ohne führende nullen): 2001:db8:85a3:0:0:8a2e:370:7334

Gekürzt (mit ::): 2001:db8:85a3::8a2e:370:7334

Binär:

2001 → 0010 0000 0000 0001

0db8 → 0000 1101 1011 1000

85a3 → 1000 0101 1010 0011

0000 → 0000 0000 0000 0000

0000 → 0000 0000 0000 0000

8a2e → 1000 1010 0010 1110

0370 → 0000 0011 0111 0000

7334 → 0111 0011 0011 0100

Dezimal:

| Hex-Hextet | Dezimal |
| --- | --- |
| 2001 | 8193 |
| 0db8 | 3512 |
| 85a3 | 34211 |
| 0000 | 0 |
| 0000 | 0 |
| 8a2e | 35374 |
| 0370 | 880 |
| 7334 | 29492 |

So stellt sich dieser Wert zusammen (Beispiel 2001):

- 2 × 16³ = 2 × 4096 = 8192

- 0 × 16² = 0 × 256 = 0

- 0 × 16¹ = 0 × 16 = 0

- 1 × 16⁰ = 1 × 1 = 1

Summe: 8192 + 0 + 0 + 1 = 8193

| Hex-Zeichen | Dezimalwert |
| --- | --- |
| 0 | 0 |
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 4 | 4 |
| 5 | 5 |
| 6 | 6 |
| 7 | 7 |
| 8 | 8 |
| 9 | 9 |
| A | 10 |
| B | 11 |
| C | 12 |
| D | 13 |
| E | 14 |
| F | 15 |

## MAC-Adressen

1. Definition

- MAC = Media Access Control-Adresse

- Eindeutige Hardware-Adresse jeder Netzwerkkarte (NIC)

- Wird im Data-Link-Layer (Schicht 2, OSI-Modell) verwendet

- Länge: 48 Bit = 6 Byte (manchmal auch 64 Bit, selten)

2. Aufbau

- Darstellung meist hexadezimal (0–9, A–F)

- 6 Blöcke zu je 2 Hex-Ziffern (ein Byte)
Beispiel: 00:1A:2B:3C:4D:5E

2.1 Aufteilung

- OUI (Organizationally Unique Identifier) = erste 3 Bytes (24 Bit)
→ vom IEEE an Hersteller vergeben

- Gerätespezifische Nummer = letzte 3 Bytes (24 Bit)
→ vom Hersteller fortlaufend vergeben

3. Schreibweisen

- 00:1A:2B:3C:4D:5E (mit Doppelpunkten, Standard in Linux/Unix)

- 00-1A-2B-3C-4D-5E (mit Bindestrichen, oft in Windows)

- 001A.2B3C.4D5E (Cisco-Notation)

4. Arten von MAC-Adressen

- Unicast → eindeutige Adresse einer Netzwerkkarte

- Multicast → spezielle Adressen für Gruppen von Empfängern

- Broadcast → FF:FF:FF:FF:FF:FF (alle Bits = 1) → geht an alle Geräte im LAN

5. Eigenschaften

- Global eindeutig (theoretisch, kann aber gefälscht werden → „MAC-Spoofing“)

- Permanent in die Netzwerkkarte gebrannt (ROM/EEPROM), aber meist änderbar per Software

- Arbeitet nur innerhalb eines Layer-2-Netzes (z. B. LAN, Switch-Segment)

- Wird bei Kommunikation im lokalen Netzwerk verwendet (ARP übersetzt zwischen IP ↔ MAC)

6. Besondere Bits

Im ersten Byte (OUI-Teil) sind zwei wichtige Bits:

- Unicast (0) / Multicast (1) → bestimmt, ob Adresse für einen oder mehrere Empfänger ist

- Global (0) / Lokal (1) → Hersteller-zugewiesen oder lokal vergeben

Beispiel:
02:xx:xx:xx:xx:xx → lokal vergebene MAC-Adresse (wegen gesetztem Bit)

7. Wichtige Prüfungsfragen / Stolperfallen

- Länge? 48 Bit = 12 Hex-Zeichen

- Eindeutigkeit? Ja, durch OUI + Hersteller-Teil

- Broadcast-Adresse? FF:FF:FF:FF:FF:FF

- Wo verwendet? Schicht 2 (Data Link)

- Beziehung zur IP-Adresse? MAC = Hardware-Adresse, IP = logische Adresse. Verknüpft über ARP (IPv4) bzw. NDP (IPv6).

- Änderbar? Ja, per Software („MAC-Spoofing“)

✅ Merksatz für die Prüfung:
„IP sucht den Weg durchs Netzwerk, MAC findet das Gerät im lokalen Netz.“

## Routing

1. Definition

- Routing = Weiterleitung von Datenpaketen zwischen Netzwerken.

- Router entscheiden anhand der Ziel-IP-Adresse, welchen nächsten Hop das Paket nehmen soll.

- Arbeitet im OSI-Layer 3 (Vermittlungsschicht / Network Layer).

2. Routingtabellen

- Enthalten Regeln, welche Ziele über welchen Next-Hop erreichbar sind.

- Aufbau:

  - Zielnetz (z. B. 192.168.1.0/24)

  - Subnetzmaske oder Präfix (z. B. /24)

  - Next-Hop-Adresse (Router, an den weitergeleitet wird)

  - Interface (lokaler Routerport)

  - Metrik (Kostenwert, Priorität)

3. Arten von Routing

3.1 Statisches Routing

- Admin trägt Einträge manuell in die Routingtabelle ein.

- Vorteil: einfach, volle Kontrolle, sicher.

- Nachteil: unflexibel, kein automatisches Anpassen bei Ausfällen.

- Einsatz: kleine Netze, Spezialfälle.

3.2 Dynamisches Routing

- Router tauschen Informationen automatisch über Routingprotokolle aus.

- Passt sich bei Änderungen (z. B. Link-Ausfall) automatisch an.

- Vorteil: skalierbar, flexibel.

- Nachteil: komplexer, braucht mehr Ressourcen.

- Einsatz: mittlere bis große Netze, Internet.

4. Routingprotokolle

4.1 Distanzvektor-Protokolle

- Router kennen nur Entfernung (Metrik) und Richtung (Next-Hop).

- Einfach, aber langsam bei Änderungen.

- Beispiel: RIP (max. 15 Hops, Metrik = Hop Count).

4.2 Link-State-Protokolle

- Jeder Router kennt die gesamte Netzwerktopologie.

- Bessere, schnellere Entscheidungen durch Dijkstra-Algorithmus.

- Beispiele: OSPF, IS-IS.

4.3 Path-Vector-Protokolle

- Speziell fürs Internet (Autonome Systeme).

- Betrachtet den gesamten Pfad.

- Beispiel: BGP (Backbone des Internets).

5. Wichtige Begriffe

- Default Route → „Alles, was ich nicht kenne, schicke ich dahin“ (z. B. ins Internet). Meist: 0.0.0.0/0.

- Next Hop → Nächster Router, an den das Paket weitergeleitet wird.

- Metrik → Kostenwert, bestimmt „beste“ Route (z. B. niedrigste Hop-Anzahl, größte Bandbreite).

- Administrative Distance (AD) → Vertrauenswürdigkeit einer Quelle (z. B. statisches Routing wichtiger als dynamisches).

6. Routing vs. Switching

- Switching (Layer 2) → Weiterleitung anhand von MAC-Adressen innerhalb eines lokalen Netzes.

- Routing (Layer 3) → Weiterleitung anhand von IP-Adressen zwischen verschiedenen Netzen.

7. Typische Prüfungsfragen

- Was ist der Unterschied zwischen statisch und dynamisch?

- Nenne Beispiele für Routingprotokolle und ihre Typen.

- Was ist eine Default Route?

- Was ist ein Next-Hop?

- In welcher OSI-Schicht findet Routing statt? → Schicht 3

✅ Merksatz für die Prüfung:
„Switches verbinden Geräte im gleichen Netz, Router verbinden ganze Netze miteinander.“

Routen von Workstation A zu Workstation D

Um eine Datei von Workstation A (IP: 192.168.1.9/29) zu Workstation D (IP: 192.168.1.18/29) zu senden, nimmt das Datenpaket den folgenden Weg:

- Workstation A sendet das Datenpaket an ihr Standard-Gateway, das die höchstmögliche nutzbare IP-Adresse im Subnetz 192.168.1.8/29 ist. Die IP-Adresse ist 192.168.1.14.

- Das Paket gelangt zum Router 1.

- Router 1 empfängt das Paket auf seiner Schnittstelle mit der IP 192.168.1.2/29 und leitet es gemäß seiner Routing-Tabelle weiter.

- Da das Zielnetz 192.168.1.16/29 (in dem sich Workstation D befindet) über Router 3 erreichbar ist, wird das Paket an Router 3 weitergeleitet.

- Das Paket gelangt zum Router 3 auf der Schnittstelle mit der IP 192.168.1.4/29.

- Router 3 empfängt das Paket und leitet es weiter an das lokale Subnetz, in dem sich die Workstation D befindet. Die Ziel-IP-Adresse ist 192.168.1.18.

- Das Paket erreicht die Workstation D.

Statische Routing-Tabelle für Router 1

Router 1 hat zwei Hauptziele: das Netzwerk, in dem sich Workstation D befindet (192.168.1.16/29), und das Netzwerk jenseits von Router 2 (0.0.0.0/0). Die IP-Adresse für die Schnittstelle von Router 1 ist 192.168.1.6.

| Zielnetz (Network) | Subnetzmaske (Netmask) | Nächster Hop (Gateway) | Schnittstelle (Interface) |
| --- | --- | --- | --- |
| 192.168.1.16 | 255.255.255.248 | 192.168.1.5 | 192.168.1.6 |
| 0.0.0.0 | 0.0.0.0 | 192.168.1.1 | 192.168.1.6 |
| 192.168.1.8 | 255.255.255.248 | 192.168.1.14 | 192.168.1.6 |
| 192.168.1.1 | 255.255.255.252 | 192.168.1.1 | 192.168.1.6 |

- 192.168.1.16/29 ist das Subnetz, in dem sich Workstation D befindet. Der nächste Hop ist die Schnittstelle von Router 3, die dem Router 1 zugewandt ist. Die IP-Adresse lautet 192.168.1.5.

- 0.0.0.0/0 ist die Standardroute für alle anderen unbekannten Netze, die über Router 2 erreicht werden. Der nächste Hop ist die Schnittstelle von Router 2, die dem Router 1 zugewandt ist. Die IP-Adresse lautet 192.168.1.1.

- 192.168.1.8/29 ist das lokale Subnetz von Router 1.

Statische Routing-Tabelle für Router 3

Router 3 muss nur das Netzwerk kennen, in dem sich Workstation A, B und C befinden (192.168.1.8/29), um die Pakete weiterzuleiten. Die IP-Adresse für die Schnittstelle von Router 3 ist 192.168.1.5.

| Zielnetz (Network) | Subnetzmaske (Netmask) | Nächster Hop (Gateway) | Schnittstelle (Interface) |
| --- | --- | --- | --- |
| 192.168.1.8 | 255.255.255.248 | 192.168.1.6 | 192.168.1.5 |
| 192.168.1.16 | 255.255.255.248 | 192.168.1.22 | 192.168.1.5 |

In Google Sheets exportieren

- 192.168.1.8/29 ist das Subnetz, in dem sich Workstation A befindet. Der nächste Hop ist die Schnittstelle von Router 1, die dem Router 3 zugewandt ist. Die IP-Adresse lautet 192.168.1.6.

- 192.168.1.16/29 ist das lokale Subnetz von Router 3.

Hinweis zu den nutzbaren IP-Adressen: Bei einem /29-Subnetz stehen 8 IP-Adressen zur Verfügung. Davon sind die erste (Netzwerkadresse) und die letzte (Broadcast-Adresse) nicht nutzbar. Die verbleibenden 6 IP-Adressen können für Geräte verwendet werden. Die höchste nutzbare IP-Adresse ist die vorletzte.

- 192.168.1.0/29: Netzwerk 192.168.1.0, Broadcast 192.168.1.7. Höchste nutzbare IP: 192.168.1.6.

- 192.168.1.8/29: Netzwerk 192.168.1.8, Broadcast 192.168.1.15. Höchste nutzbare IP: 192.168.1.14.

- 192.168.1.16/29: Netzwerk 192.168.1.16, Broadcast 192.168.1.23. Höchste nutzbare IP: 192.168.1.22.

- 192.168.1.2/30: Netzwerk 192.168.1.0, Broadcast 192.168.1.3. Hier haben Sie einen Fehler in der Aufgabenstellung. Die IP ist nicht 192.168.1.2/29 sondern 192.168.1.2/30. Wenn wir davon ausgehen, dann ist 192.168.1.2 eine nutzbare Adresse, das Gleiche gilt für 192.168.1.3.

- 192.168.1.4/30: Netzwerk 192.168.1.4, Broadcast 192.168.1.7. Hier haben Sie einen Fehler in der Aufgabenstellung. Die IP ist nicht 192.168.1.4/29 sondern 192.168.1.4/30. Wenn wir davon ausgehen, dann ist 192.168.1.5 eine nutzbare Adresse, das Gleiche gilt für 192.168.1.6.

## SNMP, ICMP, NetFlow, DHCP

1️⃣ ICMP – Internet Control Message Protocol

- Schicht: Layer 3 (Netzwerkschicht, IP)

- Funktion: Diagnose- und Fehlermeldungsprotokoll für IP

- Typische Aufgaben:

  - Meldet, wenn ein Host oder Netzwerk nicht erreichbar ist (Destination Unreachable).

  - Prüft Verbindungen mit Ping (Echo Request/Reply).

  - Zeigt den Pfad von Paketen mit Traceroute (TTL exceeded).

- Wichtig: ICMP transportiert keine Nutzdaten, sondern nur Steuer- und Fehlerinfos.

✅ Merksatz: ICMP ist der „Postbote“, der sagt, ob eine IP erreichbar ist und wie der Weg aussieht.

2️⃣ NetFlow

- Schicht: Layer 3/4 (Analyse von IP-Verbindungen, inkl. TCP/UDP Ports).

- Funktion: Überwachung und Analyse von Datenströmen im Netzwerk.

- Entwickelt von: Cisco (ähnlich zu sFlow, IPFIX).

- Typische Aufgaben:

  - Zeigt, wer mit wem kommuniziert (Quell-IP, Ziel-IP).

  - Misst die Menge der übertragenen Daten.

  - Hilft beim Traffic-Monitoring, Abrechnung (Accounting) und Sicherheitsanalyse.

- Beispiel: „Welche Clients laden am meisten Daten aus dem Internet?“

✅ Merksatz: NetFlow sieht nicht den Inhalt, sondern den „Datenfluss“ (wer, wie viel, wohin).

3️⃣ SNMP – Simple Network Management Protocol

- Schicht: Anwendungsschicht (Layer 7).

- Funktion: Verwaltung und Überwachung von Netzwerkgeräten.

- Bestandteile:

  - Agent = läuft auf Switch, Router, Server → sammelt Infos.

  - Manager = z. B. Überwachungssoftware (Nagios, PRTG).

  - MIB (Management Information Base) = Datenbank mit Geräte-Infos (z. B. CPU-Auslastung).

- Typische Aufgaben:

  - Abfragen von Statuswerten (z. B. Interface-Status).

  - Alarmmeldungen („Traps“) bei Fehlern.

  - Zentrale Verwaltung großer Netzwerke.

- Sicherheitsaspekt: SNMP v1/v2 unsicher (Community-Strings wie Passwörter im Klartext), v3 bietet Verschlüsselung.

✅ Merksatz: SNMP ist der „Kontrollraum“, mit dem Admins Geräte überwachen und steuern.

4️⃣ DHCP – Dynamic Host Configuration Protocol

- Schicht: Anwendungsschicht (Layer 7).

- Funktion: Automatische IP-Adressvergabe im Netzwerk.

- Typischer Ablauf (DORA-Prozess):

  - Discover → Client sucht DHCP-Server.

  - Offer → Server bietet IP-Adresse an.

  - Request → Client fordert die Adresse an.

  - Acknowledge → Server bestätigt und vergibt die IP.

- Vergibt:

  - IP-Adresse

  - Subnetzmaske

  - Gateway

  - DNS-Server

- Vorteil: Keine manuelle Konfiguration nötig, zentrale Verwaltung.

✅ Merksatz: DHCP ist der „Automat“, der Clients automatisch IP-Adressen und Netzwerkeinstellungen gibt.

## Subnetting

1️⃣ Definition

- Subnetting = Aufteilen eines großen Netzwerks (IP-Adressbereichs) in kleinere Subnetze.

- Dient zur besseren Strukturierung, Sicherheit und Ressourcennutzung im Netzwerk.

2️⃣ Warum Subnetting?

- Effiziente Nutzung der Adressen (keine Verschwendung).

- Trennung von Abteilungen / Broadcast-Domänen.

- Verbesserte Sicherheit (Abschottung von Netzen).

- Skalierbarkeit → Netz wächst kontrolliert.

3️⃣ Grundlagen

- Eine IP-Adresse besteht aus:

  - Netzanteil (welches Netz?)

  - Hostanteil (welches Gerät im Netz?)

- Bestimmt durch Subnetzmaske oder CIDR-Präfix (z. B. /24).

Beispiel

- IP: 192.168.1.45

- Maske: 255.255.255.0 = /24

- Netzanteil = 192.168.1

- Hostanteil = letzte 8 Bit

4️⃣ Subnetzmaske / Präfix

- Subnetzmaske zeigt, wie viele Bits für das Netz reserviert sind.

- CIDR (Classless Inter-Domain Routing) Kurzschreibweise: /x

  - /24 = 255.255.255.0 (24 Netz-Bits, 8 Host-Bits)

  - /16 = 255.255.0.0 (16 Netz-Bits, 16 Host-Bits)

5️⃣ Wichtige Formeln

- Anzahl Subnetze = 2^n (n = zusätzliche Netzbits)

- Hosts pro Subnetz = 2^h − 2 (h = Hostbits, -2 für Netzadresse & Broadcast)

Beispiel

192.168.1.0/26 → Maske 255.255.255.192

- 26 Netzbits → 6 Hostbits

- Hosts pro Subnetz = 2^6 − 2 = 62

- Subnetze = 2^(26−24) = 2^2 = 4

Subnetze:

- 192.168.1.0 – 192.168.1.63

- 192.168.1.64 – 192.168.1.127

- 192.168.1.128 – 192.168.1.191

- 192.168.1.192 – 192.168.1.255

6️⃣ Typische Prüfungsfragen

- Unterschied zwischen Netzanteil und Hostanteil?

- Wie viele Hosts passen in ein /29 Netz?

- Wie viele Subnetze entstehen, wenn man von /24 auf /27 subnettet?

- Was ist die Netzadresse und was die Broadcast-Adresse?

7️⃣ IPv6 Subnetting (kurz)

- Standard-Subnetzgröße = /64

- Kein Broadcast, nur Multicast.

- Sehr viele Adressen → Fokus eher auf logische Struktur statt Platzsparen.

✅ Merksätze für die Prüfung:

- „Subnetting = mehr Netze, weniger Hosts.“

- „Hosts = 2^h − 2“ (wegen Netz- und Broadcastadresse).

- „Router trennt Subnetze, Switch nicht.“

## VPN

1️⃣ Definition

- VPN (Virtual Private Network) = verschlüsselter, virtueller Tunnel durch ein unsicheres Netzwerk (z. B. Internet).

- Ziel: Sicherer Zugriff auf private Netze, auch über öffentliche Verbindungen.

2️⃣ Warum VPN?

- Vertraulichkeit → Daten werden verschlüsselt übertragen.

- Integrität → Schutz vor Manipulation.

- Authentifizierung → Sicherstellen, dass nur berechtigte Nutzer Zugriff haben.

- Standortunabhängig → Zugriff von überall (z. B. Homeoffice).

3️⃣ Funktionsweise

- Aufbau eines Tunnels zwischen zwei Endpunkten (Client ↔ Server oder Netzwerk ↔ Netzwerk).

- Tunnel ist verschlüsselt (meist mit IPsec, SSL/TLS oder WireGuard).

- Von außen sieht es so aus, als ob der Nutzer im privaten Netz ist.

4️⃣ Arten von VPN

| Typ | Beschreibung | Beispiel |
| --- | --- | --- |
| Remote-Access VPN | Einzelne Clients verbinden sich von außen ins Unternehmensnetz | Mitarbeiter im Homeoffice |
| Site-to-Site VPN | Verbindet zwei Netzwerke über das Internet | Filiale ↔ Zentrale |
| Client-to-Site | Kombination: Einzelner Rechner ins Firmennetz | typisches Firmen-VPN |
| Client-to-Client | Selten, direkte Verbindung zwischen zwei Endgeräten | Peer-to-Peer VPN |

5️⃣ VPN-Technologien

- IPsec (Internet Protocol Security)

  - Schicht: Netzwerkschicht (Layer 3).

  - Bietet Verschlüsselung und Authentifizierung.

  - Typisch für Site-to-Site VPNs.

- SSL/TLS-VPN

  - Schicht: Anwendungsschicht (Layer 7).

  - Läuft oft über den Browser oder spezielle Clients.

  - Typisch für Remote-Access.

- WireGuard

  - Moderne VPN-Technologie.

  - Sehr schnell, schlank, einfacher als IPsec.

6️⃣ Typische Prüfungsfragen

- Wofür wird ein VPN eingesetzt?

- Unterschied zwischen Site-to-Site und Remote-Access VPN?

- Welche Protokolle werden genutzt? (IPsec, SSL/TLS, WireGuard)

- Vorteile von VPNs im Unternehmensumfeld?

✅ Merksätze für die Prüfung:

- „VPN = verschlüsselter Tunnel durch das Internet.“

- „Remote-Access = einzelner Mitarbeiter, Site-to-Site = ganze Standorte.“

- „IPsec = Layer 3, SSL/TLS = Layer 7.“

## W-LAN

1️⃣ Definition

- WLAN = drahtloses lokales Netzwerk, basiert auf IEEE-802.11-Standards.

- Nutzt Funkwellen (meist 2,4 GHz oder 5 GHz, neuer auch 6 GHz → Wi-Fi 6E).

- Ermöglicht mobilen Geräten wie Laptops oder Smartphones die Verbindung ohne Kabel.

2️⃣ Aufbau

- Access Point (AP) → Zugangspunkt, verbindet WLAN-Geräte mit dem kabelgebundenen LAN.

- Client (Station, STA) → Endgerät (Laptop, Smartphone etc.).

- SSID (Service Set Identifier) → Name des WLANs, sichtbar beim Suchen.

- BSSID → MAC-Adresse des Access Points.

3️⃣ WLAN-Standards (IEEE 802.11)

| Standard | Frequenz | max. Brutto-Datenrate | Bemerkung |
| --- | --- | --- | --- |
| 802.11b | 2,4 GHz | 11 Mbit/s | veraltet, anfällig für Störungen |
| 802.11g | 2,4 GHz | 54 Mbit/s | abwärtskompatibel zu b |
| 802.11n | 2,4 / 5 GHz | bis 600 Mbit/s | MIMO-Technik (mehr Antennen) |
| 802.11ac | 5 GHz | mehrere Gbit/s | „Wi-Fi 5“ |
| 802.11ax | 2,4 / 5 / 6 GHz | bis 9,6 Gbit/s | „Wi-Fi 6/6E“ |

4️⃣ Sicherheitsmechanismen

- Verschlüsselung:

  - WEP (Wired Equivalent Privacy) → unsicher, nicht mehr verwenden.

  - WPA (Wi-Fi Protected Access) → Übergangslösung.

  - WPA2 (AES, CCMP) → heute Standard in vielen Netzen.

  - WPA3 → aktuell sicherster Standard.

- Authentifizierung:

  - PSK (Pre-Shared Key) = gemeinsames Passwort für alle.

  - 802.1X / RADIUS = zentrale Anmeldung (z. B. Firmen-WLAN).

5️⃣ Vor- und Nachteile

✅ Vorteile:

- Mobilität, Flexibilität.

- Kein Kabel nötig.

- Einfache Erweiterung.

❌ Nachteile:

- Geringere Sicherheit (Abhörbar, Angriffe möglich).

- Störanfälliger (z. B. durch Mikrowellen, Bluetooth).

- Geteilte Bandbreite → sinkende Geschwindigkeit bei vielen Nutzern.

6️⃣ Typische Prüfungsfragen

- Welche Frequenzbänder nutzt WLAN?

- Unterschied zwischen WPA2 und WPA3?

- Was ist eine SSID?

- Welcher IEEE-Standard gehört zu „Wi-Fi 6“?

- Welche Sicherheitsprobleme gibt es bei WEP?

✅ Merksätze für die Prüfung:

- „WLAN = Funknetz auf Basis von 802.11.“

- „2,4 GHz = Reichweite, 5 GHz = Geschwindigkeit.“

- „WEP unsicher – WPA2/3 sicher.“

- „SSID = WLAN-Name, BSSID = AP-MAC-Adresse.“

# Lehrjahr 3